HTBLuVA Salzburg

Höhere Lehranstalt für

Elektronik und Technische Informatik

DIPLOMARBEIT

Gesamtprojekt
Gitcon

Entwicklung eines E-Gitarren zu MIDI-Converters

Daniel Bräumann 5AHEL			Betreuer: 	Prof. Dipl.-Ing. Siegbert

Schrempf

Simon Grundner	5AHEL

Laurenz Hölzl	5AHEL

ausgeführt im Schuljahr 2022/23

Abgabevermerk:

Datum: 				übernommen von:

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Salzburg, am TT.MM.JJJJ 	Verfasserinnen / Verfasser:

______________________________________

Daniel Bräumann

______________________________________

Simon Grundner

______________________________________

Laurenz Hölzl

DIPLOMARBEIT

DOKUMENTATION

| Namen der Verfasserinnen / Verfasser | Daniel Bräumann Simon Grundner Laurenz Hölzl |
| --- | --- |
| Jahrgang Schuljahr | 5AHEL 2022/23 |
| Thema der Diplomarbeit | Gitcon – Entwicklung eines E-Gitarren zu MIDI-Converters |

| Aufgabenstellung | Virtuelle Instrumente sind in der modernen Musik-Produktion aufgrund ihrer Vielseitigkeit weit verbreitet. Das Projekt macht es möglich, diese virtuellen Instrumente auch mit einer E-Gitarre zu spielen. Hierfür wird das analoge Audiosignal direkt von der Ausgangsbuchse der Gitarre abgegriffen, in MIDI-Noten umgewandelt und via USB an eine Digital Audio Workstation (DAW) übertragen. |
| --- | --- |

| Realisierung |  |
| --- | --- |

| Ergebnisse |  |
| --- | --- |

| Typische Grafik, Foto etc. (mit Erläuterung) |  |
| --- | --- |

| Teilnahme an Wettbewerben, Auszeichnungen |  |
| --- | --- |

| Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit |  |
| --- | --- |

| Approbation (Datum / Unterschrift) | Prüferin / Prüfer | Direktorin / Direktor Abteilungsvorständin / Abteilungsvorstand |
| --- | --- | --- |

DIPLOMA THESIS

Documentation

| Author(s) | Daniel Bräumann Simon Grundner Laurenz Hölzl |
| --- | --- |
| Form Academic year | 2022/23 |
| Topic | Gitcon - Development of an electric guitar to MIDI converter |

| Assignment of Tasks | The present project enables the use of an electric guitar as a MIDI device. The device should reliably convert individual notes and chords into MIDI format with the lowest possible latency. |
| --- | --- |

| Realisation |  |
| --- | --- |

| Results |  |
| --- | --- |

| Illustrative Graph, Photo (incl. explanation) |  |
| --- | --- |

| Participation in Competitions Awards |  |
| --- | --- |

| Accessibility of Diploma Thesis |  |
| --- | --- |

| Approval (Date / Sign) | Examiner | Head of College Head of Department |
| --- | --- | --- |

- Inhaltsverzeichnis

Vorwort	10

1	Systemspezifikationen	11

1.1	Zielbestimmungen	11

1.1.1	Musskriterien	11

1.1.2	Wunschkriterien	11

1.1.3	Abgrenzungskriterien	11

1.2	Produkteinsatz	11

1.2.1	Anwendungsbereiche	11

1.2.2	Zielgruppen	11

1.2.3	Betriebsbedingungen	11

1.3	Produktumgebung	11

1.3.1	Software	11

1.3.2	Hardware	12

1.4	Produktfunktionen 	12

1.5	Produktleistungen	12

1.6	Benutzungsoberfläche	13

1.7	Entwicklungsumgebung	13

1.7.1	Software	13

1.7.2	Hardware	13

1.7.3	Orgware	14

1.8	Qualitätsziel Bestimmungen	14

1.9	Globale Testszenarien und Testfälle	14

2	Projektmanagement	15

2.1	Überblick	15

2.2	GANTT-Diagramme	15

3	Grundlagen und Methoden	15

3.1	Grundlagen Filter	15

3.1.1	Warum wird ein Filter benötigt?	15

3.1.2	Analoge Filter	15

3.1.3	Unterschied zwischen analoge und digitale Filter	15

3.2	Aktiver Filter	15

3.2.1	Sallen-Key-Filter	15

3.2.2	Mathematische Beschreibung	15

3.3	Grundlagen der digitalen Signal-Verarbeitung	15

3.3.1	Einleitung	15

3.3.2	Fouriertransformation	15

3.3.3	Wie funktioniert eine FFT	15

3.3.4	Erklärung der Firmware	15

3.4	C-Programmiersprache	15

3.5	ESP32	16

3.5.1	Versorgungskriterien	16

3.5.2	Bootloader Brennen mit dem ESP-Tool	16

3.5.3	Einrichten in PlatformIO (PIO)	16

3.5.4	ESP IDF	16

3.5.5	Direct Memory Access (DMA) Controller	16

3.6	Realtime Operating-System (RTOS)	16

3.7	Serial Peripheral Interface (SPI)	16

3.8	Musical Instrument Digital Interface (MIDI)	16

3.8.1	Kommandos	16

3.9	Universal Asynchronous Receive and Transmit (UART)	16

4	Ergebnisse	17

4.1	Blockschaltbild	17

4.2	Hardware	17

4.2.1	Versorgung	17

4.2.2	Analogue-Frontend (AFE)	19

4.2.3	Digital Frontend	20

4.2.4	Layout der Platine	22

4.3	Firmware	23

4.3.1	Toolchain	23

4.4	Software	24

4.4.1	MIDI Serial Bridge	24

4.4.2	Virtueller MIDI-Port	24

4.4.3	Einbindung in die DAW	24

4.5	CAD-Modelle und Gehäuse	24

5	Fehlererfassung	25

5.1	Platine:	25

5.2	Bestückung	25

5.3	ADC Channel 2 auf ADC Channel 1 überbrücken	26

5.4	Fehlende Features	26

6	Glossar	27

7	Abbildungsverzeichnis	28

8	Quellenverzeichnis	29

9	Anhang	30

9.1	PCB-Fertigungsunterlagen	30

# Vorwort

Die vorliegende Diplomarbeit ermöglicht die Verwendung einer E-Gitarre als MIDI-Device. Das Gerät soll einzelne Noten und Akkorde zuverlässig mit möglichst geringer Latenz in das MIDI-Format umwandeln. Die MIDI-Signale werden anschließend an die USB-Schnittstelle eines PCs übertragen.

Der Name „Gitcon“ ist eine Abbreviatur von „Guitar Converter“, der Aufgrund der Funktion der Platine, nämlich Gitarrensignale in MIDI-Noten zu konvertieren, gewählt wurde.

Die Projektidee kam von Simon Grundner. SIMON…

Die individuellen Aufgabenstellungen wurden jeweils anhand der Spezialgebiete jedes Teammitglieds gewählt. Simon beschäftigte sich mit der Entwicklung der Hardware Frontend-Platine für den Microcontroller, Daniel widmete sich dem Entwurf der Analogen Signalverarbeitungskette und Laurenz arbeitete an der Implementierung der Digitalen Signalverarbeitung in die Firmware.

Durch unser Projekt haben wir als Team gelernt, wie wichtig gute Kommunikation ist, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Im Laufe der Projektarbeit traten immer wieder Schwierigkeiten auf, die wir mit Erfolg überwinden konnten. Dank der exzellenten Zusammenarbeit im Team und der großartigen Unterstützung unseres Projektbetreuers konnten wir alle Schwierigkeiten meistern und das Projekt umsetzen. Die Realisierung von Gitcon hat uns nicht nur beim Verständnis technischer Problemlösungen geholfen, es ist auch definitiv eine unschätzbare Bereicherung unserer persönlichen Erfahrungen.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die diese Diplomarbeit unterstützt haben. Zunächst bei unserem Projektbetreuer Prof. Dipl.-Ing. Siegbert Schrempf, der uns nicht nur mit seiner Expertise unterstützt, sondern auch immer wieder motiviert hat.

Für die Hilfe bei der Erstellung der Projektpräsentation, bedanken wir uns außerdem bei Prof. Mag. Paul Schwaiger, der mit seiner Kritik geholfen hat, die Präsentation weiter zu verbessern.

# Systemspezifikationen

## Zielbestimmungen

### Musskriterien

Einzelne Noten und Akkorde müssen zuverlässig erkannt und umgewandelt werden.

### Wunschkriterien

Noten sollen mit möglichst geringer Latenz übertragen werden.

### Abgrenzungskriterien

Projekt soll nicht auf verschiede E-Gitarren getestet und optimiert werden.

Soll nicht auf Basis anderer Musikinstrumente funktionieren, welche ähnliche elektrische Ausgänge haben.

## Produkteinsatz

### Anwendungsbereiche

Der Anwendungsbereich findet sich in der Musikproduktion als innovatives Notationstool und im Lehrbereich um Anfängern das Erlernen des Notenlesens zu erleichtern.

### Zielgruppen

Zielgruppen sin sowohl Musikproduktions-Neueinsteiger, welche Gitarre spielen als auch bereits Erfahrene Produzenten, welche auf der Suche nach Einzigartigen und Inspirierenden Eingabemethoden sind.

### Betriebsbedingungen

Die Versorgung sowie die Datenübertragung erfolgen über USB. Hierzu wird eine E-Gitarre via einer 6,3mm Buchse an die Platine angeschlossen.

Da kein Überspannschutz vorliegt darf der Eingang nur mit einer geringen Leistung beschalten werden.

## Produktumgebung

### Software

- Silicon Labs VCP Driver

- Hairless MIDI (v0.4)

- LoopMIDI (v1.0.16)

- Ableton Live 11 Suite (v11.2.7)

### Hardware

- Selbst entwickelte ESP32 32-Bit Mikroprozessor Platine

- 6,3mm Mono Audio Klinkenstecker

- Micro USB (AB) Male to USB (A) Male

- E-Gitarre

## Produktfunktionen

/F0010/ Transienten Erkennung:

Es wird erkannt, ob eine neue Saite angeschlagen wird.

/F0020/ Noten Erkennung:

Die Note der angeschlagenen Saite wird erkannt und anschließend in das MIDI-Format konvertiert.

/F0030/ USB Kommunikation:

Das Gerät wird als MIDI Device in der DAW erkannt, uns sendet die mit der Gitarre Gespielten Noten an einen Kanal des virtuellen MIDI-Ports am PC.

/F0050/ Ausgabe:

Eingelesene Noten werden bei aktivierter Aufzeichnung in der DAW auf Pianorolls angezeigt und gespeichert.

## Produktleistungen

/L010/ Latenz:

Die Noten sollen ohne große Verzögerungen ankommen und so einen Liveeinsatz ermöglichen.

/L020/ Genauigkeit:

Das Signal soll zuverlässig in die richtigen Frequenzen aufgespalten werden.

## Benutzungsoberfläche

/B001/ USB-Buchse

An der Micro-USB Buchse werden die an den PC zu übertragenden Daten bereitgestellt. Die USB-Schnittstelle wird zum Programmieren, sowie zum Übertragen von MIDI-Daten benutzt.

/B002/ Boot-Mode Taster

Wird der ESP32, während der Boot-Mode Taster gedrückt ist, zurückgesetzt, so wechselt er in den Download-Modus. Im Download-Modus kann dann eine neue Firmware auf den ESP32 gespielt werden.

/B003/ Reset Taster

Der Reset-Taster setzt den ESP32 zurück.

/B004/ Analoger Eingang

Am analogen Eingang werden die beiden 6,3mm Mono-Audio-Buchsen, welche am Gehäuse befestigt sind, angeschlossen.

/B005/ Slider-Switch

## Entwicklungsumgebung

### Software

- PlatformIO (Core v6.1.6, Home v3.4.3)

- ESP IoT Development Framework (v5.3.0)

- ESP-tool

- LTSpice XVII

- Saturn PCB Toolkit (v8.23)

### Hardware

- Prototypen

  - Firmware Test-board

  - Filter Prototyp

### Orgware

- GitHub (https://github.com/s-grundner/MTAP-MIDI-Guitar-Converter)

- DrawIO/diagrams.net

- Obsidian (v1.1.9)

- Pro Create (v5.3.1)

## Qualitätsziel Bestimmungen

|  | sehr wichtig | wichtig | weniger wichtig | unwichtig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robustheit |  |  | x |  |
| Zuverlässigkeit | x |  |  |  |
| Korrektheit | x |  |  |  |
| Benutzungsfreundlichkeit |  |  | x |  |
| Effizienz | x |  |  |  |
| Portierbarkeit |  | x |  |  |
| Kompatibilität |  |  | x |  |

## Globale Testszenarien und Testfälle

# Projektmanagement

## Überblick

Daniel Bräumann

Simon Grundner

Laurenz Hölzl

## GANTT-Diagramme

# Grundlagen und Methoden

## Grundlagen Filter

### Warum wird ein Filter benötigt?

### Analoge Filter

#### Passive Filter

#### Aktive Filter

#### Unterschied aktiver und passiver Filter

### Unterschied zwischen analoge und digitale Filter

## Aktiver Filter

### Sallen-Key-Filter

### Mathematische Beschreibung

## Grundlagen der digitalen Signal-Verarbeitung

### Einleitung

### Fouriertransformation

### Wie funktioniert eine FFT

#### Unterschiede zur DFT

### Erklärung der Firmware

#### Testfälle und Matlab Berechnungen

##### Testdatenfertigung

## C-Programmiersprache

## ESP32

### Stromversorgungs-Kriterien

### Bootloader Brennen mit dem ESP-Tool

### Einrichten in PlatformIO (PIO)

### ESP IDF

### Direct Memory Access (DMA) Controller

## Realtime Operating-System (RTOS)

## Serial Peripheral Interface (SPI)

## Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

### Kommandos

## Universal Asynchronous Receive and Transmit (UART)

# Ergebnisse

## Blockschaltbild

Mit den Figuren innerhalb der strichlierten Linien, wird zusätzlich noch einmal die Arbeitsunterteilung veranschaulicht

## Hardware

### Versorgung

#### LDO (AMS1117-3.3)

C6  und C7 erhalten die Ein- und Ausgangsspannung bei Spannungseinbrüchen möglichst konstant.

Eine rote LED leuchtet auf, wenn das Gerät eingesteckt ist.

#### ESD-Schutz

ESD ist die Abkürzung für electrostatic discharge und beschreibt die plötzliche Entladung eines Objekts auf ein anderes, wenn sie miteinander in Kontakt treten. Der Potentialunterschied zwischen den Objekten, Material mehrerer Kilovolt erreichen.

Abbildung 1: Warnung zu ESD-Empfindlichkeit

Integrierte Schaltkreise, wie sie in diesem Projekt enthalten sind, sind typischerweise sehr empfindlich gegenüber statischer Entladung.

Aufgrund des vielen Interagieren mit der Platine, zum Beispiel beim Ein- und Ausstecken, muss mittels TVS-Dioden V4-6 eine Abschirmung gegen statische Entladung am USB-Eingang vorhanden sein.

##### Kennwerte der TVS-Diode

Abbildung 2: Symbol der Bipolaren TVS-Diode

Uni- oder Bidirektional

Je nachdem ob die zu schützende Leitung über oder unter dem Massepotential liegt, muss man bei unidirektionalen TVS-Dioden die Polung beachten. Bidirektionale arbeiten in beide Richtungen.

Abbildung 3: SC7538-08UTG Block Diagramm

Anzahl von Kanälen

Oft haben Konnektoren eine Vielzahl an Pole (z.B. HDMI) die geschützt werden müssen. Deshalb gibt es mehrere TVS-Dioden in einem einzigen Package.

Arbeitsspannung

Klemmspannung

Kapazität

IEC61000−4−2 Rating

#### Verpolungsschutz

Obwohl es nur schwer möglich ist, einen USB-Stecker falschherum einzustecken, verfügt die Schaltung trotzdem über einen Verpolungsschutz. Sobald eine negative Spannung am Eingang anliegt, wirkt die Schottky-Diode V3 entgegen dem Stromfluss. Der Vorwärtsspannungsabfall an der Diode ist hierbei nicht problematisch, da die Spannung nach der Diode auf 3.3V heruntergeregelt wird.

### Analogue-Frontend (AFE)

#### Schaltung

##### Einkopplung des Audios

Da der Gitcon über keine negative Versorgung verfügt, muss das Audio zwischen Masse und +3.3 Volt eingekoppelt werden. Dies erfolgt über …

#### Filterdimensionierung

##### Grenzfrequenz

##### Verstärkung

#### Filterprototyp

### Digital Frontend

#### Beschaltung des ESP-WROOM-32UE Chips

##### Pin-Out

| ESP32 GPIO | Label | Funktion |
| --- | --- | --- |
| GND_xx | GND | Digitale Masse Pins Heatsink vom Modul |
| 3V3 | +3V3 | Versorgungsspannung |
| EN | EN | Enable /Pin |
| IO26 | TXD1 | Transmit-Leitung des UART1 Treibers (MIDI TX) |
| IO27 | RXD1 | Receive-Leitung des UART1 Treibers (MIDI RX) |
| IO0 | GPIO0 | Boot-Mode Pin |
| IO5 | VSPI_ | Chipselect für den ADC |
| IO18 | VSPI_CLK | Taktleitung des VSPI-Busses |
| IO19 | VSPIQ_MISO | Master In Slave Out des VSPI-Busses |
| RXD0 | RXD0 | Receive-Leitung des UART0 Treibers (Debug/Programmierung) |
| TXD0 | TXD0 | Receive-Leitung des UART0 Treibers (Debug/Programmierung) |

#### Beschaltung der USB-Bridge

#### Interner ADC

#### MCP3202 ADC

### Layout der Platine

#### Versorgungsleitungen

Die Versorgungsleiterbahnen sind leicht von den anderen Leiterbahnen zu unterscheiden, da sie im Vergleich viel dicker sind. Da über Versorgungsleitungen der meiste Strom fließt, ist es von Vorteil diese so breit wie möglich zu machen, um Verluste zu minimieren. Mit einer Breite von 32mil kann eine solche Leiterbahn bis zu 3 Ampere (bei einem Temperaturanstieg um ca. 30°C) standhalten.

#### Massefläche

Die Masseanschlüsse der einzelnen Komponenten werden mit einer Massefläche verbunden. Die daraus resultierende induktionsarme Verbindung sorgt dafür, dass Stromrückflüsse keinen Potentialunterschied verursachen.

PGND:  Leistungsmasse (Orange)

GND: Digitalmasse (Blau)

AGND: Analogmasse (Grün)

##### Sternpunktmasse

Treffen sich die einzelnen Masseflächen in nur einem Punkt, so spricht man von einer Sternpunktmasse. Eine Sternpunktmasse hat den Vorteil, dass Masseschleifen verhindert werden.

Abbildung 4: SMD-Überbrückung

In diesem Fall werden die Masse-Polygone möglichst nahe am LDO mit SMD-Überbrückungen verbunden.

##### Via-Stitching am Masse-Polygon

Um den Stromrückfluss-Weg von Komponenten so kurz wie möglich zu halten, wurden die Masseflächen an mehreren Stellen mit einer Vielzahl an Durchkontaktierungen (Vias) „vernäht“. Das Massepotential wird dadurch über die gesamte Fläche konstant gehalten.

Abbildung 5: Ground-Stitches auf der Platine

#### Platzierung der Entkopplungskondensatoren

#### Leitungslängenanpassung beim Differenziellen Paar des USB

#### Hochfrequenz Leitungen

#### Audio

#### Abmessung und Kompakter Footprint

Die Platine verfügt über eine Einkerbung, mit welcher sich die Platine mit einer M3 Schraube an das Gehäuse befestigen lässt.

Abbildung 6: Einkerbung zur Befestigung

SMD-Testterminals

## Firmware

### Toolchain

## Software

### MIDI Serial Bridge

### Virtueller MIDI-Port

### Einbindung in die DAW

## CAD-Modelle und Gehäuse

# Fehlererfassung

## Platine:

- Taster Footprint falsch

- Teil des Doku-Layers wurde nicht auf den Silkscreen gedruckt.

- (Bild einfügen)

## Bestückung

- 10nF statt 12nF bei Tiefpass

- Bild einfügen

Simulation mit 10nF (Ist)

Simulation mit 12nF (Soll)

Fazit: 10nF beeinflusst die Schaltung positiv, da die Resonanz an den Grenzfrequenzen geringer ist.

## ADC Channel 2 auf ADC Channel 1 überbrücken

Bild einfügen

## Fehlende Features

- Die Implementation einer Debug-LED wäre praktisch gewesen, um beliebige Parameter anzeigen zulassen, zum Beispiel:

  - wann eine Transiente erkannt wurde;

  - eine Note übertragen wurde;

- Eine RX/TX-Complete-LED an der UART-Bridge

# Glossar

AFE	Analogue-Frontend

CAD	Computer Aided Design

DAW	Digital Audio Workstation

DFT	Diskrete Fourier Transformation

DMA	Direct Memory Access

ESD	Electrostatic Discharge

ESP	Kürzel für Espressif Produkte

FFT	Fast Fourier Transformation

IDF	IoT Development Framework

IoT	Internet of Things

MIDI	Musical Instrument Device Interface

PIO	PlatformIO

RTOS	Realtime Operating-System

SPI	Serial Peripheral Interface

UART	Universal Asynchronous Recieve and Transmit

USB	Universal Serial Bus

Via	Durchkontaktierung

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Warnung zu ESD-Empfindlichkeit	17

Abbildung 2: Masseflächen an der Bottom-Seite der Platine	21

Abbildung 3: SMD-Überbrückung	21

Abbildung 4: Ground-Stitches auf der Platine	21

# Quellenverzeichnis

# Anhang

## PCB-Fertigungsunterlagen

Verzögerung

Transient Voltage Suppression